空调节能器控制程序需求文档

​1 主控芯片 (MCU)​​

​型号​： 富芮坤 FR8018HA

​核心职责​：作为系统核心，负责协调并控制所有外围模块。

​具体功能​：

​与4G模块通讯​：通过USART接口与4G芯片进行数据交互，定时将空调状态数据上传至服务器。

​红外信号处理​：接收来自红外遥控芯片的信号，解析并执行空调的开关等控制指令。

​功耗监测​：通过ADC通道读取电流互感器的信号，计算空调的实时功率，并判断其工作状态（如运行、待机）。

​空调控制​：根据指令或预设策略，向空调发送控制信号，实现开关、温度调节等功能。

​1.2 4G通信模块​

​型号系列​： 中移物联网

​核心职责​：负责与远程服务器的无线数据通信。

​接口方式​： 通过USART与主控芯片连接，传输上行数据（状态、功耗）与下行指令。

​1.3 红外遥控处理模块​

​核心职责​：接收并转发红外遥控信号。

​功能描述​：该模块负责接收标准红外遥控器发出的信号，并将解码后的指令发送给主控芯片。

​1.4 电流监测模块​

​传感器​： 星火电流互感器

​核心职责​：实时监测空调运行电流。

​实现方式​：主控芯片通过ADC采集互感器输出的模拟信号，经过计算后得到空调的实时功率值，用于状态判断和后台数据上传。

​1.5 空调控制接口​

​核心职责​：执行对空调的最终控制。

​功能描述​：主控芯片通过该接口向空调发送控制命令，具体功能包括开关机、设定温度等。

红外码库学习

通过红外接收头采集遥控器按键信号，主控芯片对脉冲时序进行解析并存储对应码值。系统支持常用品牌空调遥控码库预置，并可动态更新学习新设备指令。学习过程中，用户触发遥控按键后，模块记录帧头、逻辑高低电平周期及重复码特征，完成编码规则识别后存入Flash。主控芯片调用时按协议还原波形输出，确保控制兼容性与准确性。

App下发码库

Mqtt

实时监测  空调状态   遥控

关于空调控制器开发的团队讨论会。

会议主要围绕硬件方案选择、软件功能设计以及开发进度安排展开讨论。参会者就主控芯片、通信模组、红外传感器等关键硬件组件以及本地策略与云端策略的软件逻辑进行了深入交流。

1、硬件方案讨论

互感器选用星火电流互感器，需确认其输出电压范围是否可直接用于傅炳坤芯片的ADC采集，硬件上需加前卫电路和放大电路。

外壳暂不开模，寻找现成的薄型外壳；红外接收和发送传感器需选用广角型，用于实时监测空调状态。

定时器功能依赖傅炳坤芯片的内部RTC，通过4G网络定期校准时间。

主控芯片选用傅炳坤的801，资源基本够用，串口、SPI、I2C等可以同时共用。

4G通信模组从合作品牌改为中移物联的AT指令模组，价格约17-19元，开发更灵活且支持主流品牌。

2、软件功能讨论

核心功能包括红外接收与发送、通信（4G和蓝牙）、实时监测空调运行状态（功率和遥控信号）及控制（定时、温度等）。

红外协议破解通过APP联动学习生成码库，设备仅需存储一个码库即可控制空调。

考虑增加本地策略功能，支持断网后继续执行预设策略，减轻后台压力。

平台协议采用MQTT，与井盖监控器类似；蓝牙功能需进一步测试。

会议待办

沟通电源模块问题，以确定合适的电源供应方案

寻找合适的红外接收管和发送管规格，并完成采购和样品测试

评估霍炳空芯片的定时器稳定性以确保其能满足项目需求

在硬件上添加一个NTC温度传感器，以便实时监测室温并提高系统控制精度

本周内熟悉智能路灯控制器的全流程，包括APP功能、后台功能和协议，以便在安装后能够独立操作

熟悉并了解智能路灯控制器的云端策略和本地策略，以便在断网情况下保证设备正常运行