通讯协议

以下数字均为十六进制

1帧头:  0X5A 0X7A   固定

2:数据长度  去掉帧头和校验位之后的  数据帧长度

3:数据标记   用于区分数据类型  00 01 02

3:命令字节  0x0001-0x00FF

4:数据字节  根据不同命令需求有不同长度.最大为254字节

5:校验和   通过计算命令帧的校验和得出

整个数据帧长度为   帧头(2)+数据长度(1)+数据标记(1)+命令(2)+数据长度(0-255)+校验位(1) == 7+数据长度

| 帧头 |  | 数据长度 | 数据标记 | 命令字节 |  | 参数 |  |  |  |  |  |  | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0X7A | 0x0A | 0X00 | 0x00 | 0X01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 功能 | 数据长度 | 数据标志 | 命令 | 数据长度 | 数据参考 | 数据描述 |  |  | 数据校验和 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据传输测试 | 0 | 0x00 | 0x0001 | / |  | / |  |  | 01 | / |
|  | 时间校准 | 0x08 | 0x00 | 0x0053 | 2 | 0x0001 | 年 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x01 | 月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x01 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x01 | 时 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x01 | 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x01 | 秒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x01 | 周 |  |  |  |  |
|  | 按键学习 | 0x01 | 0x00 | 0x0010 |  | 参数对应学习功能 |  |  |  | 一次命令学习时间为十秒,学习成功返回按键值,失败返回错误信息 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x00 | 开机 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x01 | 模式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x02 | 加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x03 | 减 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x04 | 风速 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x05 | 扫风 |  |  |  |  |
|  | 读取空调当前功率 | 0x00 | 0x00 | 0x05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 返回学习的按键 | 0x01 | 00 | 0x0011 |  | 参数对应功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0x00 | 开机 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x01 | 模式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x02 | 加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x03 | 减 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x04 | 风速 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x05 | 扫风 |  |  |  |  |
|  | 按键 | 0x01 | 00 | 0x0012 |  | 0x00 | 开机 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x01 | 模式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x02 | 加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x03 | 减 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x04 | 风速 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x05 | 扫风 |  |  |  |  |
|  | 学习键值保存 | 00 | 00 | 0x0013 | 0 |  | 保存已经学习的按键 |  |  |  |  |
|  | 从储存中读取键值 | 00 | 00 | 0x0014 | 0 |  | 读取键值 |  |  |  |  |
|  | MQtt服务器相关参数 | / | 00 | 0x20 | 最大长度128 | 字符串 | 服务器地址 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0X21 | 2 | 默认1883 | MQTT服务器端口 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0X22 | 最大长度128 | 字符串 | 客户端ID |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0X23 | 最大长度128 | 字符串 | 登录用户ID |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0X24 | 最大长度128 | 字符串 | 用户密码 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0X25 | 最大长度128 | 字符串 | 订阅主题 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0X25 | 最大长度128 | 字符串 | 蓝牙名称 |  |  |  |  |
|  | 空调参数控制 | 0 | 00 | 0x30 |  |  | 开关机 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0x31 |  |  | 温度+ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0x32 |  |  | 温度- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0x33 |  |  | 模式切换 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0x34 |  |  | 风速 |  |  |  |  |