ESOAC 应用层协议补充说明（V2）
主题：2 字节设备短地址（dev_addr）

1 目的与适用范围

为在 UART、BLE、MQTT 等同一二进制帧格式下，标识报文对应的空调节能终端实例，在保持帧头 0x5A 0x7A 不变的前提下，在固定字段区增加 2 字节设备短地址 dev_addr。本文约定与现行 V1 帧不兼容，作为 协议 V2 实施；实施前须统一固件与上位机版本。

2 与既有标识的关系

- 芯片 efuse 得到的 6 字节唯一 ID 仍作为全局设备标识（与现有设备信息命令中的 6B ID 一致）。

- dev_addr 为 16 位短地址，用于同一总线/同一项目内的快速寻址与报文标注；不保证全球唯一。

- 短地址 默认值 取 6 字节唯一 ID 的 最后 2 字节，线序与下文 dev_addr 一致（见第 4 节字节序）。

3 线格式（V2）

自 data_mark 起至校验和前，字段顺序为：

data_mark（1B）→ command（2B，小端）→ dev_addr（2B）→ Data（N B，业务载荷，N 可为 0）

整帧结构为：

0x5A 0x7A | data_length | data_mark | Cmd_L Cmd_H | Addr_L Addr_H | Data[0..N-1] | checksum

说明： Addr_L 为 dev_addr 低字节，Addr_H 为高字节（与 command 同为小端线序）。

4 data_length 定义（V2）

data_length 表示 从 data_mark 起，到最后 1 个业务数据字节为止 的字节数，包含：

data_mark（1）+ command（2）+ dev_addr（2）+ Data（N）

故：

data_length = 5 + N（其中 N 为业务载荷长度，N ≥ 0）

整帧字节数：4 + data_length（与 V1 公式形式相同，但 data_length 含义已变）。

5 校验和（checksum）

与 V1 相同算法：8 位无符号累加和（非 CRC）。参与求和的字节为：

帧头 2 字节 + data_length + data_mark + command 低字节 + command 高字节 + dev_addr 低字节 + dev_addr 高字节 + 全部业务 Data 字节。

6 dev_addr 语义与配置

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 取值范围 | 0x0000～0xFFFF；其中 0xFFFF 保留为广播地址（见第 7 节） |
| 默认值 | 上电后未配置时：dev_addr = (UID[4]) ¦ (UID[5] << 8)，其中 UID[0..5] 为 efuse 读出并经固件使用的 6 字节芯片唯一 ID；若线序定义为 Addr 低字节在前，则 Addr_L=UID[4]，Addr_H=UID[5] |
| 修改方式 | 通过 SET 设备短地址 命令经 UART / BLE / MQTT 下发；建议支持 GET 设备短地址 查询 |
| 持久化 | 是否在 SET 成功后写入非易失存储，由产品定义；若写入，则下次上电以存储值为准，否则每次上电恢复默认或 RAM 值 |

（实现时请在命令码表中分配具体命令字，与现有「BLE 名称 / MQTT 配置」类命令同域编排即可。）

7 接收与过滤规则

7.1 请求帧（data_mark = 0x00）

- 若 dev_addr 等于本机当前配置的短地址：正常解析并执行命令。

- 若 dev_addr = 0xFFFF（广播）：本机接受该帧并执行（用于一对多场景；若产品不需要广播，可在实施说明中声明「禁用广播」，此时 0xFFFF 可作非法地址处理）。

- 若 dev_addr 既不等于本机地址，也不等于广播保留值：不得执行命令，并应通过 CMD_RESPONSE（0x8000） 返回错误；建议使用 STATUS_ERROR_PARAM（0x01） 或新增专用状态码（需在状态码表中定义并备案）。

7.2 响应帧（data_mark = 0x01）与主动上报（data_mark = 0x02）

设备发出的响应与上报帧中 dev_addr 必须为本机当前短地址，以便主机在多设备环境下区分来源。

8 多字节序（补充一行）

| 字段 | 线序 |
| --- | --- |
| dev_addr | 小端（低字节在前，与 command 一致） |

9 兼容性与版本

- V1：data_length = 3 + N，无 dev_addr。

- V2：data_length = 5 + N，含 dev_addr。

V1 与 V2 不可在同一链路上混用同一解析器；须在文档封面或修订记录中标明 协议主版本号 及生效日期。

10 修订记录（示例行，可自行改日期）

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V2.0 | （填日期） | 增加 dev_addr；data_length 定义变更；接收过滤与广播规则 |